Vysoce účinný koagulaci zvyšující prostředek pro částečky laku vystavené vlivu vody v barvu stříkacích zařízeních

Prenol SE 4000

- Je vysoce účinný speciální prostředek ke koagulaci rozpouštědlových a vodou ředitelných laků.

- Je speciální prostředek na sedimentační koagulaci laků.

- Umožňuje díky usazování odlučování látek a pevných částeček s větším povrchem. Vyvločkovaný laku klesá dolů (sedimentuje) a je zcela nelepivý.

- Při koagulaci vodních laků je možné současně použít Prenol 96-116 k zvětšení vloček, jeli potřeba.

Použití

Pro nasazení Prenol SE 4000 je potřebné upravit tvrdost vody na nejméně 10°dH. Ke zvýšení nízké tvrdosti vody je vhodné v daném případě použít výhradně Prenol Neutralisator.

Základní dávkování je 1 litr na m3 čistící vody. Doplňovací dávkování se provádí v závislosti na rozprašovaném množství a činí 3 až 10 % z odstraňovaného nastříkaného laku a podle druhu laku a zařízení. Dávkování má být prováděno pokud možno kontinuálně, optimálně s dávkovacím čerpadlem.

Technická data

| Barva | bezbarvý |
| --- | --- |
| Forma | kapalina |
| hustota | 1,00 g/cm3 |